毕

业

设

计

说

明

书

院 系：建筑工程系

专 业：工程造价

姓 名：张芮馨

学 号: 1609030131

建设工程工程量清单是表现建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称及相应清单，应由具有相应资质的工程造价咨询人按照统一的工程量计算规则、统一的项目编码、统一的项目名称、统一的计量单位进行编制。这些表包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单。综合单价是指为完成一个规定计量单位分部分项工程单项目所需的多种费用合计。

现阶段我们采用的是《房屋建筑与建筑工程工程量计算规范GB 50854-2013》，在此本规范中为我们阐述了工程量清单、招标工程量清单、已标价工程量清单 、招标控制价、投标报价等一系列术语。

本工程按照《建筑与建筑 工程计量与计价》教材、《广东省建筑与建筑工程综合定额2010》（上、中、下册）、《房屋建筑与建筑工程工程量计算规范GB 50854-2013》计算编制。通过此次的设计不仅让我更加清楚的了解与熟悉了13规范，更重要的是让我认识到整个清单的编制过程与步骤和在实际工程中需要注意与重视的事项。

关键词：工程量清单；分部分项工程量清单；综合单价；

目录

一、前言	1

第一章工程量清单的编制	2

1.1 建筑工程工程量清单内容和编制特点	2

1.2 本工程建筑工程工程量清单实体项目	2

第二章  预算书的编写	4

2.1预算书编制前的准备工作	4

2.2 工程量计算书编写的内容	4

2.3 计算要求	4

2.4 工程量的计算方法	4

第三章   工程概况	5

3.1、工程简介：	5

3.2、编制依据	5

3.3、取费费率标准	5

五、编制情况说明：	5

第四章  总结与体会	6

附录	7

1、 办公楼项目图纸1套	7

2、 工程量计算底稿1份	7

3、 建筑预算书	7

参考文献	8

致  谢	9

# 一、前言

# 我国建设工程造价模式存在着双轨制，即定额计价与清单计价。定额计价是指在工程造价的确定中，根据现行的定额计量规则计算工程量，然后依据现行的综合概预算定额和取费定额等进行定额子目套算和费用计取，最后确定工程造价。定额计价与清单计价的主要区别在于计价依据不同，一个以地方性计价定额为计价依据，一个以企业定额为计价依据。但我们现阶段主要使用的是清单计价。  此次毕业设计也是采用的清单计价。工程造价计价是依据工程定额，仍、材料、机械台班及设备单价，工程量清单，工程造价指数，工程量计算规则，以及政府主管部门发布的工程造价法规、政策、造价信息等。

# 此次设计依据最新的《广东省建筑与建筑工程综合定额2010》（上、中、下册）、《房屋建筑与建筑工程工程量计算规范GB 50854-2013》。工程费用项目按费用构成要素组成划分为：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。按工程造价形成顺序划分为：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金 。

随着社会的发展以及科技的进步,建筑行业的竞争日趋激烈。为了能够更好地适应社会的发展,就要求我们不断丰富我们的理论知识以及实践经验,抓住每一次机会提高个人的专业技能水平。我们要顺应社会激烈的竞争,进一步培养我们的学习能力,这样才能更好地在社会立足

毕业设计是工程造价专业在学习阶段中最后的实践教学环节。通过过毕业此次设计,使我在建筑材料、建筑工程施工与组织和工程计量与计价等所学各类课程的基础上,熟练掌握工程造价的构成、各个阶段的工程造价的估算方法与步骤,以及工程量得计算规则,以便自己能独立完成工程建设各个阶段工程造价的编制工作。不仅为编制招标控制价提供了工程造价的计价方法,还为工程项目管理三大目标关系的处理与控制提供支撑,更为我毕业后从事工程定额的编制、工程建设各个阶段工程造价的估算与控制及相关工作等打下坚实的基础。

# 这次毕业设计我的主要任务是完成某建筑工程预算书编制。

# 第一章工程量清单的编制

- 1.1 建筑工程工程量清单内容和编制特点

- 建筑工程在组价时应根据项目特征描述将做法都组进去，在建筑工程中基本上每个清单项目都有定额，所以在组价时要仔细避免漏项而造成的价差。建筑工程工程量清单包括土方工程、砌筑工程、措施项目的名称和相应数量等的明细清单，详细内容参见计算书。

- 1.2 本工程建筑工程工程量清单实体项目

- 土方工程：

- 平整场地：按设计图示尺寸以建筑物，首层建筑面积计算

- 挖一般土方：按设计图示尺寸以体积计算

- 挖沟槽土方、挖基坑土方：按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算

- 回填方：按设计图示尺寸以体积计算（ 1．场地回填：回填面积乘平均回填厚度2．室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙 3．基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物））

- 余方弃置：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算

- 砌筑工程：

- 砌块砖：（1．以立方米计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算

- 以平方米计量，按设计图示尺寸水平投影面积计算3．以米计量，按设计图示尺寸长度计算4．以个计量，按设计图示数量计算）

- 混凝土及钢筋混凝土：

- 基础梁、过梁： 按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内梁长： 1．梁与柱连接时，梁长算至柱侧面2．主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

- 有梁板、栏板： 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0. 3m2的柱、垛以及孔洞所占体积压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算

- 雨篷、 悬挑板、阳台板：按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积

- 直行楼梯：以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计

- 散水、坡道：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3rri2的孔洞所占面积

- 现浇构件钢筋：按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算

- 机械连接：按数量计算。：

- 措施项目：

- 基础、矩形柱、构造柱、基础梁、过梁：按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算1．现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤0. 3mz的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加单孔面积>0. 3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算2．现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算3．柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积4．构造柱按图示外露部分计算模板面积

- 第二章  预算书的编写

- 2.1预算书编制前的准备工作

- （一）熟悉图纸

施工图纸作为投标阶段编制投标文件的主要依据，在做预算书之前，仔细阅读图纸的设计要求、工程的主要内容、建筑规模、结构形式，以及抗震设防要求等，找出图纸的错误或含糊不清的部分。

- （二）熟悉设计规范和设计标准

设计规范是编制施工组织设计的重要依据，如何能够合理性施工，如何能让招标者采纳自己的投标，如何展示出自己企业的质量品质，这些都与严格按照规范施工有着密不可分的关系，除此之外，预算人员也必须熟悉掌握技术规范，方能准确的计算出工程量。

2.2 工程量计算书编写的内容

工程量计算书主要是由封面和内部计算表格组成。封面上包括工程项目名称、专业类别等基本信息。内容计算表格包括：序号、清单项目编码、清单项目名称、部位、计算式、单位和工程量。

2.3 计算要求

计算工程量时，按施工图列出的分项工程必须与预算定额中相应的分项工程一致,在计算工程量时，除了熟悉施工图纸及工程量计算规则外，还应掌握预算定额中每个分项工程的工作内容和范围，避免重复列项及漏项。计算工程量采用的计算规则，必须与本地区现行的预算定额计算规则相一致。计算工程量时，所列出的各分项工程的计量单位，必须与所使用的预算定额中相应项目的计量单位相一致。在计算工程量时，一定要与所用定额一致，以免发生差错。

2.4 工程量的计算方法

为了便于计算和审核工程量，防止遗漏或重复计算，根据工程项目的不同性质，要按相应的顺序进行计算：

- 按顺时针方向计算。从平面图左上角开始，按顺时针方向逐步计算，按图纸上的编号依次计算。此法按照各类不同的项目特征，如柱、梁等的自身编号分别依次计算。

另外，在计算工程量过程中，要运用统筹法原理，对每个分项工程的工程量进行分析，然后依据计算过程的内在联系，按先主后次，统筹安排计算程序，从而简化烦琐的计算

- 第三章 	 工程概况

- 3.1、工程简介：

(1)、工程名称：某教学楼综合楼工程

(2)、该工程位于广州地区

(3)、总建筑面积约2317.65㎡

(4)、建筑高度：室外地坪到檐口的高度19.05m

(5)、层数：5层

(6)、层高：4.5m,3.6m,3.6m,3.6m,3.6m

(7)、结构形式：框架结构

(8)、基础形式：筏板基础

- 3.2、编制依据

（1） 设计资料及图纸

（2）《建筑与装饰装修工程计量与计价》教材

（3）《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》（上、中、下册）

（4）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB 50854-2013》

- 3.3、取费费率标准

1.  各项费率的取定：根据现行计价办法及定额的规定计算，

计税方式：增值税；

材料检验试验费：土建按0.3%计取。

预算包干费：按2%计取；

危险作业意外伤害保险费：按0.2%计取；

税金：按10%计取；

利润按18%计取，地区类别为一类。

2.  人工和材料根据2019年《广州工程造价信息》二月进行调整，缺项材料参照现时市场询价计算。

- 五、编制情况说明：

1.  运距按5km计算；

2.  本预算未尽事宜，竣工时按实结算；

3.  本工程预算使用广联达计价软件 GBQ5.0进行编制。

- 第四章  总结与体会

通过本次设计，系统学习并巩固了两年多的工程造价所学基础知识和专业知识。而这次毕业设计无疑是我们美好青春年华的一个炼金炉，这两年时荒废还是丰收都会得到一张是否合格的检验证。

我对这套图纸有了详细的了解，在计算的过程中，查阅了各种图集，规范，文献等，对工程的构造和组价依据有了全新的掌握。也不断的发现了平时没有发现的问题，也及时得以解决，在加上多次不同专业的课程设计的经历，这次的毕业设计让我更加熟练的掌握了“计量”和“计价”的原理和方法，对建筑工程造价过程有了系统的认识，整个过程更加具有统筹性，效率也提高了。为我走上工作岗位打下了最扎实的一仗。

总的来说，这次毕业设计在紧张而充实的状态下完成了，收获颇多，最大化的消化了这两年多来所学的知识，积极做到不带基础性的问题走向社会，能够更快的投入到工作中去。

- 附录

- 办公楼项目图纸1套

- 工程量计算底稿1份

- 建筑预算书

- 参考文献

- 《建筑与装饰装修工程计量与计价》教材

- 《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》（上、中、下册）

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB 50854-2013》

致  谢

首先，我感谢建筑工程系为我们开设了毕业设计的课程，让我们有了一次宝贵的实际动手和实践的经历，为我们今后的工作奠定了坚实的基础！其次，在设计过程以及两年多专业课的学习中，建筑工程系的老师们教给我知识，教会我如何学习，带着我动手实践。感谢你们给予了我大力的帮助和支持，不仅对我在设计中遇到的疑问和难点进行了解答，还给我讲解了许多相关的知识和理论，括宽了我的知识面和实践能力，为以后打下了坚实的基础。最后，感谢我的工程造价同学们，感谢大家无私的共享一些电子版的图集等文件，为我的毕业设计顺利完成给予了帮助，三人行必有我师，是你们的帮助和支持使得我的设计能够顺利完成，在你们身上我学到了团结一致，和睦相处，相互关心，互帮互助。谢谢你们！