
  [image: image1.jpg]AR I FHIE Bt Y

Bl g




GUANGDONG INNOVATIVE TECHNOLOGY COLLEGE
[image: image2.png]



毕业设计（论 文）
	题目
	基于PLC的地下车库

	系   (部)
	智能制造学院

	专 业
	机电一体化技术

	班级
	21机电一体化技术1班

	姓名
	林时光

	学号
	2110040152

	指导老师
	段凯月

	系主任
	孙文学


2024年 2 月 6 日
摘  要

地下车库是城市交通管理中的重要设施之一，能够有效解决城市停车难的问题。为了提高地下车库的自动化程度和运行管理的效率，本课题基于PLC技术，设计了一种智能化地下车库系统。本课题旨在探索基于PLC的地下车库系统的设计与实现，以提高车库的自动化水平和运行管理的效率。首先，通过对地下车库的概述，对地下车库的特点、需求进行了分析。然后，在了解和研究现有地下车库自动化系统的基础上，采用了PLC作为控制核心，设计了地下车库的自动化系统。在系统设计中，考虑了车辆的进出、停车位的管理以及安全措施等关键问题。最后，通过对实际地下车库的模拟实验，验证了所设计系统的可行性和有效性。本文通过对基于PLC的地下车库系统的设计与实现，并对系统进行了实验，验证了系统的可行性和有效性。此外，还可以将该系统应用于更大规模的地下车库中，为城市交通管理提供更好的解决方案。
关键词：PLC；地下车库；自动化控制；停车系统；安全性；运行效率

目  录
1第1章 绪论


11.1 课题背景


1

1.2 课题意义

1

第2章 地下车库的概述

1

2.1 地下车库的定义和分类

1

2.2 地下车库的发展历程

2

2.3 地下车库的特点和优势

3

2.4 地下车库系统的组成与主要部件及作用

4

2.5系统设计思路

5

第3章 地下车库的设计与布局

5

3.1 设计要求和约束条件

5

3.2 车位布局和停车道设计

6

3.3 出入口设计和交通组织

8

第4章 地下车库的自动化系统

8

4.1 PLC的基本原理和应用

8

4.2 PLC在地下车库中的应用

9

4.3 库内监控系

10

4.4 远程控制系统

10

4.5 车辆识别系统

11

第5章 系统的软件设计

11

5.1系统介绍

11

5.2程序流程

12

5.3程序编程

15

5.4程序说明

16

第6章 系统的硬件设计

16

6.1系统分析

19

6.2 Plc选择

20

6.3电机选择

21

第7章 地下车库的运行与管理

21

7.1地下车库的运行管理流程

22

7.2车位管理系统

22

7.3 收费管理系统

24

第8章 总结与展望

24

8.1地下车库的现状与问题

24

8.2地下车库的发展方向与前景

27

参考文献

26

致  谢



第1章  绪 论

1.1 课题背景

在地下车库作为现代城市交通建设的重要组成部分，具有有效利用地下空间、提高道路交通效率和城市停车管理的重要作用。然而，传统的地下车库管理方式存在着诸多问题，如车辆进出不便、安全性不高等。为了解决这些问题，研究者们开始探索基于PLC控制的地下车库管理系统。
PLC（可编程逻辑控制器）是一种常用的自动化控制设备，具有可编程、可扩展、可靠性高等优点。基于PLC的地下车库管理系统能够实现车辆入库检测、道闸样杆控制、自动收费和避免碰撞等功能，使地下车库的管理更加集中化和智能化。
在之前的研究中，徐月兰和其他研究者通过设计和实现了一种以PLC为主控制器的地下车库管理系统，实现了车辆的自动管理和安全控制
。另外，俞国亮等人的研究探讨了PLC的原理和应用，为基于PLC的地下车库管理系统的设计提供了理论基础。目前基于PLC的地下车库管理系统仍存在一些问题和待解决的工作。例如，系统的实时性和稳定性还需要进一步提升，以应对高峰时段的车辆流量。此外，系统的安全性和防护能力也需要加强，以防止非法入侵和车辆碰撞等意外事件的发生。
为了解决这些问题和挑战，本研究将继续探索基于PLC的地下车库管理系统。提高系统的实时性和稳定性。同时，将引入先进的传感器和监测技术，提升系统的安全性和防护能力。研究的结果将为地下车库管理系统的实际应用提供理论支持，推动城市交通管理的智能化和高效化。
综上所述，基于PLC的地下车库管理系统具有重要的研究意义和应用价值。通过对系统的进一步研究和优化，可以改善地下车库的管理效率和安全性，为城市交通建设和管理提供有力支持。
1.2 课题意义

本文主要研究基于PLC的地下车库的设计与布局、自动化系统以及运行与管理。地下车库作为城市停车问题的解决方案之一，具有节约空间、便于管理的优势，因此在城市建设中得到了广泛应用。本文旨在探索如何利用PLC技术，提高地下车库的自动化程度和运行效率，以及优化车位的布局和管理。

首先，本文将对地下车库的设计与布局进行研究。设计与布局是地下车库建设的重要组成部分，直接影响到车库的容量和使用效果。通过分析车辆的停放需求和车库空间的限制，结合PLC技术，优化地下车库的设计和布局，提高车位的利用率和停车效率。

其次，本文将研究地下车库的自动化系统。基于PLC的自动化系统可以实现车位的自动管理、车辆进出的自动控制以及环境监测等功能。本文将探索如何结合PLC技术，建立起一个高效稳定的地下车库自动化系统，提高车库的运行效率和服务质量。

最后，本文将研究地下车库的运行与管理。地下车库的运行与管理是确保车库正常运行和用户满意的关键环节。本文将从车库的安全管理、车辆流量统计和用户服务等方面，探讨如何利用PLC技术，实现地下车库的高效运行与管理。

本文的创新点在于将PLC技术应用于地下车库的设计和管理中，从而实现地下车库的自动化和智能化。通过对地下车库的研究和探索，本文旨在为城市停车问题提供一种可行的解决方案，以及为地下车库的设计与管理提供有益的参考。
第2章 地下车库的概述
2.1 地下车库的定义和分类
地下车库作为一种特殊的停车场形式，在城市交通拥堵的背景下，具有重要的意义和价值。它是指位于地下的专用停车场，为车辆提供便捷、安全的停放空间。根据其设计和用途的不同，地下车库可以分为多种分类。

首先，按照结构形式分类，地下车库可以分为明挖和暗挖两种类型。明挖地下车库是指在地面上先行进行基坑开挖，然后修建车库，形成一个明确的地下车位。而暗挖地下车库则是将地下空间进行挖掘开发，利用原有地下空间进行停车。这种类型的地下车库不仅减少了地面空间占用，还能够更好地与城市建筑环境相融合。

其次，按照使用方式分类，地下车库可以分为公共车库和私人车库。公共车库是供大众停车使用的，通常由政府或相关机构建设和管理。私人车库则是供个人或特定单位使用，一般建设在住宅小区、商业建筑或办公楼等场所，以解决停车位不足的问题。

另外，在地下车库的分类中，还有一种按照停车位布局的方式进行归类。这种分类方法主要包括立体停车库和平面停车库。立体停车库采用机械设备，将车位沿立体方向排布，增加了车辆的停放密度。平面停车库则是按照地面的布局方式进行车位设置，一般适用于停车位较为宽敞的场所。

在实际应用中，地下车库的分类通常是综合考虑以上因素进行的。根据具体场地的条件和需求，可以灵活选择适合的地下车库类型。通过合理的分类和设计，地下车库能够更好地满足人们对停车位的需求，提高城市停车资源的利用效率，为城市交通拥堵问题的缓解做出贡献。

2.2 地下车库的发展历程

地下车库作为一种现代化的停车设施，经过了多年的发展，其历程经历了不断的演进和改进。在地下车库的发展历程中，我们可以看到其从最初的简单停车场到今天的智能化、自动化的地下车库的变迁。本节将就地下车库的发展历程进行详细阐述。

首先，地下车库的起源可以追溯到上个世纪的城市化进程中。在人口快速增长、城市空间有限的背景下，传统的地面停车场已无法满足停车需求。因此，地下车库应运而生，并在城市交通规划中逐渐受到重视。早期的地下车库设计相对简单，主要以解决停车位不足的问题为目标。

随着科技的不断进步和人们对停车设施的要求不断提高，地下车库也经历了一次次的改革。在20世纪90年代，随着计算机技术的普及，人们开始尝试将自动化技术应用于地下车库的管理和运行。该技术的引入使得地下车库的效率和安全性得到了大幅提升，同时也减轻了人工管理的负担。自动化系统的加入使得地下车库的管理更加精确和方便，用户可以通过智能终端实时查询车位信息，并进行远程预约和导航。

随着信息技术的飞速发展，地下车库也开始出现智能化的趋势。通过使用传感器、摄像头等技术，地下车库可以实时监控车位的占用情况，并进行智能分配。基于PLC（可编程逻辑控制器）技术的应用，使得地下车库的管理更加高效和灵活。PLC技术能够实现对地下车库各设备的自动控制和监测，提高了车库设备的可靠性和稳定性。

另外，地下车库在节能环保方面也取得了显著进展。对于大型地下车库来说，通过合理的排气系统和通风系统的设计，不仅可以提供舒适的停车环境，还能减少对周边环境的污染。此外，地下车库可以与太阳能、风能等可再生能源进行结合，实现能源的自给自足，进一步节约能源开支。

综上所述，地下车库经过多年的发展，从简单的停车场逐渐演化为智能化、自动化的现代停车设施。随着技术的不断进步，地下车库将变得更加便捷、高效，并与智慧城市建设相互融合，为城市交通带来更多的便利和舒适性。

2.3 地下车库的特点和优势
地下车库作为一种现代化的停车设施，具有许多特点和优势。首先，地下车库的隐蔽性是其最显著的特点之一。由于地下车库位于建筑物的地下层，车辆停入其中后，可以有效地减少地面上的停车空间压力，同时能够保持建筑外观的整洁和美观。因此，地下车库的隐蔽性能够在城市建设中起到积极作用，提升城市形象。

其次，地下车库具有较高的停车效率。地下车库通常利用机械设备或自动化系统进行停车位的管理和调度。这些先进的技术可以实现车辆的自动驶入和出入，大大提高了停车效率。车主可以通过预约或自动支付系统进行刷卡、扫码等操作，方便快捷地完成停车过程。因此，地下车库的高效管理能够有效提升城市停车资源的利用率，缓解交通拥堵问题。

另外，地下车库在保护车辆安全方面具备一定的优势。由于地下车库相对密闭，车辆停放后可以避免外界环境因素对车辆造成的损害，例如恶劣天气、恶意破坏等。此外，地下车库还能通过安装视频监控、防盗系统等设施提升车辆的安全性，有效防止车辆遭到盗窃和损坏。因此，地下车库在车辆安全方面给予车主更多的保障。

另一个重要的优势是地下车库的节能环保特点。随着社会的进步和环保意识的提高，地下车库在设计和建设过程中注重节能和环保因素。地下车库可以采用节能灯光和空调系统，降低能源的消耗。同时，在车库周边可以合理规划绿化带和雨水收集系统，减少水资源的浪费。通过这些节能环保手段，地下车库能够降低对环境的影响，为城市的可持续发展做出贡献。

综上所述，地下车库作为现代化停车设施，具有隐蔽性、高停车效率、车辆安全保护和节能环保等多重优势。在城市建设中，合理规划和设计地下车库能够有效提升城市停车资源利用率，改善交通拥堵问题，并且为车主提供方便、安全和环保的停车体验。

2.4地下车库系统的组成与主要部件

基于PLC控制的地底车库系统是由远程控制系统、车辆识别系统、库内监控系统这三个子系统组成.

远程控制系统中包含模拟手机端控制和各种智能设备远程控制，车辆识别系统中包含有无车来系统、识别车辆是否到库。库内系统中包含接近开关，感应车辆是否停靠到位，车辆是否在库，和该车位是否有无车辆等要部件及用途如表2-1所示。

表2-1 系统主要部件
	名称
	数量

	57步进电机（57-0.7N.m+DM42L）
	1

	金属LED指示灯
	3

	按钮
	2

	LED蜂鸣器
	1

	步进滑块（D8-L200mm）
	1

	中间继电器（220V）
	1

	200MM立式套件
	1

	感应开关（PL-05P）
	2

	联轴器(GL-20X26-8X8)
	1

	国标电源线（1.5m,黑色，2×0.75平方，扁线）
	1

	开关电源（24V）
	1

	纸箱（39X30X30）
	1

	三菱PLC（FX3U16mt）
	1


  表2-2 系统主要部件的作用
	名称
	用途

	合金小车
	实验小车

	联轴器丝杆
	车库升降传动

	电源线
	电源进线

	外传感器
	监测车辆

	内传感器
	监测库内有无车辆

	蜂鸣器
	发出声音灯光报警信号

	指示灯
	发出灯光信号

	按钮
	控制车库升降

	步进电机FX3U16mt
	传动轴主用电机

	三菱 PLCFX3U1GMT
	中央控制器控制整个系统

	开关电源
	220V 电压转 24V 电压


2.5系统设计思路

我国的经济条件快速发展带动了国民经济收入的提高从而导致我国车辆居多，因人口与地形原因我国实用面积较低，导致车辆停车的困难。地下车库可以大大节约土地资源和更方便交通管理。因此提出一种由PLC控制的地下车库的设想其系统简单、成本适中、易于系统维护和升级。

第3章 地下车库的设计与布局
3.1 设计要求和约束条件
地下车库的设计需要考虑多方面的要求和约束条件，以确保其正常运行和满足使用者的需求。首先，设计要求方面，需要充分考虑车辆进入和出入的便利性，确保车辆在进出车库时的顺畅性。这就需要合理安排出入口位置和道路宽度，以便车辆能够方便地进入和离开地下车库。

其次，在设计过程中，要考虑到车位的规划和布局。不同类型的车辆有不同的尺寸和要求，因此需要根据这些要求来确定车位的大小和布局。此外，根据需求量和车辆流量的预测，还需要合理规划停车道的数量和宽度，以确保车辆在停车和行驶过程中的安全和舒适。

在地下车库的设计过程中，还需要考虑到安全要求和约束条件。地下车库需要满足建筑设计的规范和安全要求，例如防火、疏散通道、照明等方面的要求。此外，还需要考虑到车辆在停放和行驶过程中的安全性，例如设立防撞柱、限高限宽装置等，以确保车辆和行人的安全。

除了这些基本的设计要求和约束条件外，地下车库的设计还需要考虑到环境因素和可持续发展要求。设计过程中要注意对降雨水的排放和处理，以防止地下车库被淹没或积水。同时，还应考虑到能源利用和环境保护，例如采用节能设备和材料，减少对环境的负面影响。

综上所述，地下车库的设计要求和约束条件涉及到多个方面，包括车辆进出的便利性、车位布局和停车道设计、出入口设计和交通组织等。在设计过程中，需要综合考虑这些要求和约束条件，以确保地下车库的正常运行和满足使用者的需求。通过合理的设计和布局，地下车库能够提供安全、便利和舒适的停车环境，满足城市交通发展的需求。

3.2车位布局和停车道设计
在地下车库的设计中，车位布局和停车道设计是非常关键的环节。正确合理的车位布局和停车道设计不仅可以提高车库的停车效率，还可以提升车库的整体使用体验。本节将对车位布局和停车道设计进行详细探讨。

首先，对于车位布局来说，我们需要考虑车库的总车位数量和可停放车辆的类型。根据车库的规模和预计车辆数量，我们要合理划分不同类型的车位区域，例如标准车位、特殊需求车位和临时停车区域等。合理的车位布局应该考虑到停车位的数量和大小之间的平衡，以确保车辆能够方便停放和驶离。

其次，停车道设计也是非常重要的一部分。停车道的宽度和长度要足够满足车辆的通行需求，同时也要考虑到紧急情况下车辆的安全疏散。通常情况下，车位之间的停车道宽度可适当增大，提供更舒适的停车和开车体验。此外，我们还需要为停车道设置导向标志和指示灯，以指引驾驶员正确停放车辆。

在进行车位布局和停车道设计时，我们还要考虑到车辆的行驶方向和驾驶员的视线需求。在一些拐角和交叉口处，可能会设置一些减速带或标线，以确保车辆行驶安全。此外，针对一些特殊需求车位，如残疾人停车位，我们还要保证其位置的便利和无障碍。总之，地下车库的车位布局和停车道设计是一个复杂而重要的工作，需要综合考虑多种因素。通过合理的规划和布局，可以达到提高车库停车效率和使用舒适度的目标。在实际设计中，我们还要考虑到车库的使用需求和交通组织，以提供更好的车辆停放和行驶体验。

3.3 出入口设计和交通组织

 出入口设计是地下车库建设中至关重要的一环，它直接影响着车辆出入的便利性和交通流畅度。在设计出入口时，需要考虑诸多因素，如车辆的进出效率、交通组织、安全性等。

首先，在出入口的位置选择上，应尽量避免在主要道路交通繁忙的地方设置，以免拥堵影响交通流动。相反，应尽量选择在附近相对较宽敞的道路上设置出入口，以确保车辆的顺利进出。

其次，在出入口安排上，应根据车辆流量和地下车库容量的情况来合理划分出入口的数量。对于较大规模的地下车库，建议设置多个出入口，以缓解车流压力，避免拥堵现象的发生。同时，出入口的设计应考虑车辆进出的方向，合理设置转弯和加速减速道，以确保车辆的安全进出。

另外，在交通组织的方面，需要合理规划出入口周边的道路布局，确保车辆在进出地下车库时不会与周边道路交通发生冲突。一种常见的做法是通过设置导向标志、交通信号灯和道路标线等交通设施，来引导车辆的行驶方向，并提供明确的行车指示。

此外，在人行与车辆的分离上也需要特别关注。地下车库的出入口需要设置专门的人行通道，方便行人进入和离开，同时避免行人与车辆产生冲突。这需要考虑行人的安全和便利性，例如设置斑马线、行人天桥或地下通道等。

总之，出入口的设计和交通组织在地下车库的建设中起到了至关重要的作用。通过合理划分出入口的数量和位置，以及合理规划交通组织，能够提高地下车库的使用效率，减少拥堵，保障车辆和行人的安全，为用户提供便利的停车体验。因此，在地下车库设计中，出入口的设计和交通组织需被充分考虑和优化。

第4章 地下车库的自动化系统

4.1 PLC的基本原理和应用
PLC，即可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），是一种专门用于工业自动化控制的电子设备。它由中央处理器、输入输出模块、存储器和编程装置等组成，能够接收输入信号，经过处理后，输出信号控制各个执行器的动作，从而实现自动化控制。

PLC的基本原理是通过扫描循环来实现逻辑控制。首先，PLC接收并扫描各个输入信号，包括开关、传感器、按钮等，将信号转换为二进制代码。然后，PLC根据程序中的逻辑指令，对输入信号进行逻辑运算、计算和判断，最后生成相应的输出信号，控制执行器的动作。

PLC在地下车库中的应用可以大大提高车库的自动化程度和运行效率。首先，PLC可以控制车库的入口和出口的开闭，根据车辆的进出情况自动控制车库门的打开和关闭，有效地减少人为操作的时间和人力成本。其次，PLC可以实时监测车库内的车辆信息，根据车位的使用情况智能分配停车位，使车辆停放更加有序，避免车辆拥堵和混乱。再次，PLC可以与车辆导航系统、计费系统等进行集成，实现车辆的自动导航和计费，提供更便捷和智能的停车服务。

此外，PLC还可以应用于地下车库的监控系统和安全系统。地下车库的监控系统可以通过PLC实时监测车库内的视频监控、火灾报警、安全门控制等设备，保障车库的安全运行。地下车库的安全系统可以通过PLC控制车库内的紧急停车装置、疏散通道指示灯等设备，在紧急情况下及时采取措施保证人员安全。

总之，PLC作为一种重要的自动化控制设备，在地下车库的应用具有重要意义。它可以实现车库的自动化、智能化以及安全可靠的运行，提高停车效率和用户体验。因此，地下车库建设中应当充分考虑PLC的应用，选择合适的PLC系统，并合理设计控制程序，从而实现地下车库的优化管理和高效运行。

4.2 PLC在地下车库中的应用
在地下车库中，PLC（可编程逻辑控制器）起着至关重要的作用。作为一种专业的自动化控制设备，PLC的基本原理与应用已被广泛研究和应用于各个领域。在地下车库中，PLC不仅能够实现对停车场的自动控制，还能有效地管理车辆进出、停车位的分配以及相关设备的控制与监控。

首先，在地下车库中，PLC可以实现对车辆进出的自动控制。通过与传感器、门禁系统等设备的联动，PLC可以准确地感知车辆的进入与离开，并根据实际情况进行相应的控制操作。例如，当有车辆进入车库时，PLC可以自动打开车库门并记录车辆信息，而当车辆离开时，PLC则负责自动关闭门禁系统，以确保车库的安全与便捷。

其次，PLC在地下车库中的应用还包括停车位的分配与管理。通过PLC的智能控制，地下车库可以根据车位的实时使用情况，自动调配停车位资源。当车辆进入车库后，PLC会根据车位的情况进行自动分配，确保车辆停放在最合适的位置，避免了车位资源的浪费与低效利用。同时，通过与停车位指示系统的联动，PLC还能及时更新车位信息，使得司机能够方便地找到可用停车位。

除此之外，PLC还在地下车库中扮演着监控和控制的重要角色。借助PLC的控制功能，地下车库的灯光、通风、消防等设备可以实现智能化的控制和管理。PLC可以根据车辆进出情况，自动控制灯光的开启和关闭，以达到能源的高效利用。同时，PLC还能与摄像头、烟雾探测器等设备进行联动，及时监测和报警异常情况，保障地下车库的安全性。

综上所述，PLC在地下车库中的应用广泛而重要。通过PLC的智能化控制，车辆的进出、停车位的分配以及设备的监控与控制得以实现。地下车库的自动化系统大大提高了停车管理的效率和安全性，为城市交通系统的发展做出了积极贡献。

4.3 库内监控系

 地下车库的监控系统是保证车库安全和管理的重要组成部分。它使用了先进的技术和设备，以实时监控、管理和控制车库内的车辆和设施。本节将介绍地下车库监控系统的主要功能和应用。

首先，地下车库的监控系统具有实时监测和录像功能。通过安装在车库各个区域的摄像头，系统可以实时监测车辆的进出、停放位置以及车辆周围的环境情况。摄像头将实时图像传输给监控中心，监控人员可以随时查看并记录车辆的动态信息。同时，系统还可以根据不同区域的安全等级设置监控区域和监控时间，以确保车库的安全和秩序。

其次，地下车库的监控系统还具备智能识别和管理功能。通过使用先进的图像识别技术和车牌识别技术，系统可以自动识别车辆的牌照和相关信息。这样，监控中心可以对车辆进行准确的管理和跟踪，例如记录车辆的进出时间、车辆所有人信息以及车辆停放位置等。同时，监控系统还可与车牌识别门禁系统配合使用，实现对车辆进出的自动控制和管理。

此外，地下车库的监控系统还具备报警和预警功能。系统会根据各种情况设定的规则和参数，如车辆闯入禁止区域、车辆停留超时等，发出声光报警并向监控中心发送警报信息。监控人员可以立即采取相应的行动，比如派遣巡逻人员前往现场或与相关部门联系。这样，及时的报警和预警可以有效防止车库内的非法活动和意外事件的发生，保障车库的安全和秩序。

综上所述，地下车库的监控系统在保障车库安全和管理方面起着至关重要的作用。通过实时监测和报警预警等功能，系统可以提供高效、准确的车辆管理和安全保障。随着科技的不断发展和进步，地下车库监控系统将不断完善和发展，为车库管理者和用户提供更加便捷、安全的使用体验。

4.4 远程控制系统
远程控制是指通过互联网将计算机、手机、视频设备等进行远程控制的过程。远程控制技术通过网络连接不同地理位置的设备，使得用户可以在远程操作多个设备，并对车库设备进行监控、管理以及维护

远程控制技术的优势在于让用户不受时间和空间限制，可以随时远程连接设备或计算机，从而快速定位问题并及时解决。远程控制还可大大提高设备管理员的效率，减少出差和现场维护的时间，降低由于人为错误而引起的误操作风险。此外，远程控制技术还可以减少出差和现场维护的成本，提高工作效率及安全性。
4.5车辆识别系统 

地下车库的监控系统还具备智能识别和管理功能。通过使用先进的图像识别技术和车牌识别技术，系统可以自动识别车辆的牌照和相关信息。这样，监控中心可以对车辆进行准确的管理和跟踪，例如记录车辆的进出时间、车辆所有人信息以及车辆停放位置等。同时，监控系统还可与车牌识别门禁系统配合使用，实现对车辆进出的自动控制和管理。

第5章 系统的软件设计
5.1系统介绍

在本系统中，软件设计是实现智能报警和控制的关键部分。选择了GX DEVELOPER作为编程软件，这是三菱电机公司专为其可编程逻辑控制器（PLC）系列开发的全面软件解决方案。该软件不仅集成了项目管理、程序编辑、编译链接、模拟仿真、程序调试和PLC通信等多个功能，还提供了高度可定制的编程环境。

GX DEVELOPER软件在使用前要求用户定义所有输入输出的全局变量，这样做主要是为了增加程序的可读性。全局变量定义涉及I/O地址、数据块命名和注释等。这些步骤确保了程序结构的清晰，也方便了后续的调试和维护。

软件设计主要实现了报警和升降的控制逻辑。通过接收变频器的输入信号，系统能准确控制升降设备的运行状态。这样，整个控制流程实现了现场设备的实时和准确报警，以及联动控制的可靠性。经过实际应用验证，该系统显示出高度的可靠性和灵活性。

程序完成后，通过串口线将其下载到PLC，并设置相应的状态开关，使PLC进入运（RUN）状态。通过与PIC通信的力控软件，可以实时观察和监控现场系统的操作情况。

综合以上各方面，软件设计不仅满足了报警系统在车库环境中的特殊需求，还确保了系统操作的高效和可靠。

5.2程序流程
程序流程设计是软件实现的基础，可以直接影响到系统的响应速度和准确性。本项目中，程序流程分为几个主要步骤。

程序初始化阶段会检查所有硬件组件的状态，包括传感器、执行元件和通信端口等，以确保它们处于可操作状态。同时，该阶段也会加载前次运行的配置数据和系统参数。

系统进入监控模式，不断读取传感器的数据。这些数据会立即传送到数据处理模块，该模块使用机器学习算法进行快速分析，以判断是否存在风险。

如果系统检测到潜在风险，会立即触发报警模块。这一模块负责启动音响和视觉报警设备，并将信息通过通信模块发送到管理端和相关救援机构。执行元件控制模块会启动相应的安全措施，在车辆出库后，系统进入复位模式。整个程序流程旨 增强了系统的智能程度和应用范围

5.3程序编程
	[image: image3.png]-

rseT Mo
L
JRST M1
L
Mo 0oa2
— | a3 [PLsy K100 Y00
M3 Ma2
—t oo
Mg
Ma2 003
1 ]
— s
003
} M1
Mo 0001
— | rseT M1
r LU L
003
— [RsT Mo
M1 004
— | a3 [PLsy K100 Y00
M1
M3 Ma2
1 ]
- 14 Mgl
Mo
MBI 003
| I (M7






	[image: image4.png]73

a

{M104

Man2 X003
| I (107
T L
X003
it Mim
rast M1
X002 X003
1 ] {
| iy [rsv Kt100 Yom
Mat3 Man2
| |
—t v
M0
Man2
I (M2
rseT M3
1
M3 X003 K100
| |
T b
™
I [rsv Kt100 Yom
Min
Man2
| rast M3
M8 X003
(M120

— i1




[image: image5.png]M3

r
| RST

M120

M130

{ Y003

{ Y004

110

£ wnnn





	[image: image6.png]110

115

118

{ Y004

.

M120
{1
M08
f { Y002
109
{1
M2
{1
M130
{1
M0
1l (Y001
M1







5.4程序说明
按下X0后y0y1发出脉冲信号让电机正转启动，让车库升起。再次按下x1后y0y1发出脉冲信号让电机反转启动，让车库下降。按下x0可让车库再次升起。x2闭合后也可以让车库升起，如果10秒后x3没有闭合车库再次下降。y2y3y4y5在每次电机升降过程中都会频闪发出动作，x3闭合y4输出，没有闭合y2输出。

第6章 系统的硬件设计

6.1系统分析
该系统是针对某地下车库的停车便捷与安全设计的系统。车位内设有安全指示灯、传感器和手动报警按钮。

按下绿色按钮可让车库升起，可供车辆驶入停放，升起的过程中蜂鸣器和灯光频闪，完全升起后亮绿灯。再按下红色按钮可让车库下降，下降过程中蜂鸣器和灯光也会频闪，下降完成后亮绿灯，如果库内有车亮红灯。外部传感器也可让车库升起，如外部传感器让车库升起内部传感器没有检测到车辆后10秒自动下降亮绿灯，如果内传感器感应有车，下降后亮红灯。

I/O端口

	输入端口
	
	输出端口
	

	X000
	车库升起
	Y000
	步进脉冲

	X001
	车库下降
	Y001
	步进反向

	X002
	感应器感应升起
	Y002
	绿灯

	X003
	感应器感应车库有无车辆
	Y003
	黄灯

	
	
	Y004
	红灯

	
	
	Y005
	蜂鸣器


PLC外部接线
	[image: image7.jpg]X171 " 4
e HL3 & ‘ R
— = x2
x2
)
X=2 B R B
PLC/T/0%IN. 2 ! 1 2

JEHER. 5 | O O






	[image: image8.jpg]24V:0O
0v:O _—

X—l'_____ -
//PLC/T/0%ith. 1! 33 35 ' NI (SR (T
L T T ! x-20
//PLC/T/04HH. 0 ! 1 2
/PLC/1/0%IN. 2 | O O
|
e ewesEe-y 04 r " O 0009000000000 teemmemmmomemeseea
[ |
O . [ 2 T e e e e = = = = B s —
[ e op: ! r '
| Vv W: | | |
| | I O O O O () I
FRE-: FRE+: PLS=4 PLS+: DIR-: DIR+: Nk GND:
| | | |

p 2 I

v vio|moeE
A RE L |—|





	[image: image9.jpg]x-20
//PLC/T/ 0% 0 ! 1 2
LR 5 | Q Q

-
|
|
|

SB2
14
_______ | e
PNPHI. 5B : : PNPEI., fEiRE
O O I I () O O

O0v






6.2 Plc选择

选择合适的机型是PLC控制系统硬件配置的关键问题,目前，生产PLC的厂家很多，如西门子，三菱,松下,欧姆龙，LG，ABB公司等,不同厂家的PLC产品虽然基本功能相似，但有些特殊功能，价格及使用的编程指令和编程软件都不相同，而同一厂家生产的PLC产品又有不同系列,同一系列中又有不同的CPU型号，PLC的功能应强大,要具有开关量逻辑运算，定时，计数，数据处理等基本功能,鉴于本设计对控制速度要求不是很高,主要是开关量控制的应用系统。选用小型PLC就可满足要求(5(。PLC的结构主要有整体式和模块式，本设计属于单机控制系统宜选用整体式PLC结构。综上所述比较各厂家的整体式小型PLC可知,三菱系列PLC具有性价比高、抗干扰能力强、性能稳定、输入输出点数多等优点。

因为PLC是采用顺序控制扫描的工作方式,从输入信号到输出控制存在着滞后现象，输入量的变化通常要在1—2个扫描周期之后才能反映到输出端，这对于大多数应用场合是允许的。响应时间包括输入滤波时间、输出滤波时间和扫描周期。其顺序扫描工作方式使它不能可靠地接收持久时间小于一个扫描周期的输入信号。为此，对于快速反应的信号需要选取速度高的机型，如FX2N基本指令的运行处理时间为0。08微秒/步指令。故根据本系统的设计要求、工作环境、服务对象等方面考虑,三菱PLC完全可以满足本系统的设计要求.

现在三菱PLC主要有FX1N，FX2N，FX3U，Q系列,A系列等，其中FX2N(C)是FX2N为基础发展而来的，成本比FX2N略低，且FX2N(C） PLC完全可以满足本系统的设计要求，所以本次设计选用三菱FX2N（C） PLC作为本系统的控制器。

FX2N系列PLC是FX系列中最高级的模块，有其他模块无法比拟的速度,具有逻辑选件以及定位控制等优点，是从16—256路输入/输出应用的选择方案。此外，FX2N（C）系列PLC在保留原有强大的功能下，实现了极为可观的规模缩小。I/O型连接口降低了接线成本并节省了时间。

6.3电机选择
步进电机是将电脉冲号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下，电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数，而不受负载变化的影响，当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度，称为"步距角"，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。

步进电机是一种感应电机，它的工作原理是利用电子电路，将直流电变成分时供电的，多相时序控制电流，用这种电流为步进电机供电，步进电机才能正常工作，驱动器就是为步进电机分时供电的，多相时序控制器。

虽然步进电机已被广泛地应用，但步进电机并不能像普通的直流电机，交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事，它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。步进电机作为执行原件，是机电一体化的关键产品之一，广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展，步进电机的需求量与日俱增，在各个国民经济领域都有应用。

第7章 地下车库的运行与管理

7.1地下车库的运行管理流程
地下车库的运行管理是确保车库正常运转和车辆进出顺畅的重要环节。为了实现高效的管理，需要建立一套科学合理的运行管理流程。本节将介绍地下车库的运行管理流程及其各个环节。

（1）进出场流程
地下车库的进出场流程是保障车辆进出的核心环节。首先，车辆在进入车库时需要进行身份验证，可以通过刷卡、识别二维码等方式。验证通过后，车辆进入车库，系统会记录相关信息，包括车辆的时间、车位位置等。

（2）车位管理流程
车位管理是地下车库运行管理的重要组成部分。针对车辆的停放需求，需要实现车位的合理分配和动态管理。当车辆进入车库后，系统会实时检测各个车位的占用情况。如果有车位空闲，系统会自动分配给进入车库的车辆。当车辆离开时，车位会被标记为空闲状态，随时供其他车辆使用。

（3）安全管理流程
在地下车库的运行管理中，安全管理是需要高度重视的方面。为了保障车库内部的安全，需要采取一系列的安全措施。例如，通过视频监控系统监测车库内的情况，及时发现异常事件并采取相应措施。同时，配备专业的安全人员进行巡检和保障。

（4）维护保养流程
地下车库作为一个设施，需要经常进行维护保养，以保证其正常运行和延长寿命。维护保养流程包括定期巡检、设备维修、设备更换等。定期巡检可以发现问题并及时修复，设备维修则是对设备的故障进行处理，设备更换则是对老化的设备进行更新升级。

综上所述，地下车库的运行管理流程涉及进出场流程、车位管理流程、安全管理流程和维护保养流程等多个环节。通过科学合理地管理流程，可以实现地下车库的高效运行和管理，提高车库的服务质量和用户满意度。

7.2 车位管理系统

 首先，地下车库的车位管理系统是整个地下车库运行与管理的关键组成部分之一。车位管理系统使用先进的技术和设备，以确保车辆的有序停放和高效管理。其主要功能包括车位计数、车位分配、车位预定以及车位状态监控等。

其一，车位计数是车位管理系统的基本功能之一。系统通过安装在每个车位上的传感器，实时监测车位的使用情况。当有车辆停入或驶出车位时，传感器能够及时感知并更新车位的占用状态。这种实时计数的功能可以帮助管理人员了解车位的利用情况，及时调整车位的分配。

其二，车位分配是车位管理系统的关键功能之一。根据车辆的类型、停留时间和车位的可用情况，系统能够智能地为车辆分配合适的停车位。通过算法和规则的运算，车位管理系统可以有效地避免车辆之间的冲突和拥堵，提高车位的利用率。

其三，车位预定是车位管理系统的高级功能之一。通过提前预约车位，车主可以在需要的时间段内确保有合适的停车位可用。车位管理系统可以通过在线平台或手机应用提供预约服务，方便车主进行预约操作。这种预定功能不仅方便了车主，也提高了车位的利用效率。

最后，车位状态监控是车位管理系统的重要功能之一。系统会通过摄像头和传感器等设备监控车位的状态，包括车辆是否停放、停留时间等。这些实时监控数据可以帮助管理人员及时发现异常情况，如车位停留时间过长、非法占用等，从而采取相应的管理措施，确保地下车库的正常运行。

综上所述，车位管理系统在地下车库的运行与管理中起着重要作用。通过车位计数、车位分配、车位预定和车位状态监控等功能，该系统能够实现车辆的有序停放、提高车位的利用率并提供方便快捷的服务。在未来，随着技术的不断进步，车位管理系统也将不断更新和改进，以更好地满足人们不断增长的停车需求。

7.3 收费管理系统
车库的收费管理系统是地下车库的重要组成部分，它起着对车主停车行为进行管理和收费的作用。本节将详细介绍地下车库收费管理系统的功能以及其运行流程。

首先，地下车库收费管理系统负责记录车主的停车信息和产生相应的费用。当车主进入车库后，系统会自动识别车辆并生成一个停车记录，记录包括车牌号、入库时间、停车位等相关信息。同时，系统会根据车库的收费标准计算停车费用，并将费用信息与停车记录关联。

其一，地下车库收费管理系统具备多种收费模式的功能。根据车库的特点和需求，系统可以支持多种收费方式，如按小时计费、按次数计费、按时段计费等。车主可以根据个人需求选择适合自己的收费模式，并在系统中进行相应的设置。

其二，收费管理系统具备灵活的费率管理功能。地下车库的收费标准往往随着时间、季节或特殊活动的变化而变动。因此，收费管理系统应具备灵活的费率设置功能，以便车库管理人员能够根据实际情况随时调整费率。通过系统的设置界面，管理人员可以轻松修改不同时间段或特定日期的费率，保证收费的准确性和灵活性。

其三，收费管理系统与结算系统的对接是另一个重要功能。地下车库的收费管理系统往往需要与其他系统（如结算系统）进行数据交互和对接。通过与结算系统的对接，车库管理人员可以实现停车费用的结算和收款管理，确保资金的安全和实效性。

最后，在实际运行中，收费管理系统还可以提供数据统计和报表生成的功能。通过对停车记录和费用信息的分析，系统可以生成各种统计报表，如停车量统计、收费收入统计等，以方便管理人员对车库运行情况进行综合评估和决策。

综上所述，地下车库的收费管理系统在车库的运行和管理中起着重要的作用。它能够准确记录停车信息、生成费用、支持多种收费模式和费率设置，并与结算系统完成对接，实现对车主的综合管理和收费管理。同时，通过数据统计和报表生成，系统为车库管理人员提供了决策依据和运营分析，提高了地下车库的管理效率和服务质量。

第8章 总结与展望
8.1地下车库的现状与问题
地下车库作为现代城市停车场的重要组成部分，为解决城市停车难问题发挥了重要作用。然而，地下车库在发展过程中也面临着一些现状与问题。

首先，地下车库的建设、运营和维护成本较高。由于地下车库需要考虑地下层的挖掘、加固、通风、照明等各项工程，所以其建设成本相对较高。同时，由于地下环境特殊，车库的运营和维护成本也较高，包括洗车、保养、安全检查等各项费用。

其一，地下车库的车位利用率较低。由于地下车库的空间受限，停车位数量有限，导致车位紧张的情况普遍存在。特别是在城市繁忙区域，车位紧缺更为突出。同时，一些私家车主通过非法手段占用车位，进一步降低了车位的利用率。

其二，地下车库的交通运输配套不完善。地下车库作为汽车停放场所，应与周边道路、公共交通设施进行有效连接，方便车辆进出和行人使用。然而，目前很多地下车库的通行方式不便利，无法很好地满足用户需求，特别是在高峰期，车辆进出车库需要较长时间，影响交通流畅性。

其三，地下车库的安全问题值得关注。地下车库地理位置特殊，一旦发生事故或火灾等情况，疏散困难，安全隐患较大。尤其是在恶劣天气条件下，如地震、暴雨等，地下车库容易受到影响，给用户的安全造成威胁。

因此，地下车库在现阶段面临着建设、运营、利用等多方面的问题。为了进一步推动地下车库的发展，应加强投入和管理，提高利用率，改善交通运输配套设施，加强安全管理，以使地下车库能更好地为城市居民提供便利的停车场所。

8.2 地下车库的发展方向与前景
地下车库作为解决城市停车难题的重要手段，具有广阔的发展空间和巨大的发展潜力。随着城市化进程的不断推进，车辆保有量的持续增长，地下车库的建设和发展变得越来越迫切。

首先，发展智能化地下车库是未来的发展方向。通过引入先进的智能控制系统和自动化设备，可以实现车辆进出的自动化、智能化管理，提高车位利用率，减少人员管理成本。智能化地下车库还可以通过与导航系统的联动，实现车位导航和预约停车等功能，提升用户停车体验。

其次，注重环保和能源节约是地下车库发展的重要方向。传统地下车库中常常存在空气污染和能源浪费的问题。在未来的发展中，应采用新型的通风设备和照明系统，优化车库的空气质量和能源利用效率，减少环境负荷。同时，利用太阳能光伏系统、地热能等新能源技术，实现地下车库的自给自足，进一步降低对传统能源的依赖。

再次，地下车库的可持续发展是其重要的前景。随着城市化进程的不断加速，土地资源日益紧张，地上建设成本也越来越高。而地下空间的利用和开发可以更好地满足城市发展的需求。未来的地下车库设计应注重多功能性，考虑地下空间的综合利用，例如与商业、办公、住宅等功能相结合，形成地下综合体，为城市提供更多的公共服务。

最后，发展适应多样化需求的地下车库是未来的发展趋势。随着城市居民生活水平的提高，对车位的需求也越来越多样化。未来的地下车库应充分考虑不同类型车辆的停放需求，如电动汽车充电桩、自行车停放区等，满足不同用户群体的需求，提供更加便捷和多样化的停车服务。

综上所述，地下车库在未来的发展中需要注重智能化、环保节能、可持续性和多样化需求等方面的发展。通过不断创新和技术进步，地下车库将成为缓解城市停车难题的重要抓手，为城市的可持续发展做出积极贡献。


参考文献

  张海红李银露.基于PLC的地下车库消防系统设计[J].自动化技术与应用，2022
  J Ding.Analysis and Exploration of Underground Intelligent Rotary Stereo Garage Based on PLC Control[D].Henan Science & Technology，2018
  周勇.基于PLC的轴承套圈内圈滚道磨床控制系统的设计[J].，2019
   K Chen,L Xiao.Research on modeling method of underground garage based on multi-source data fusion[D].Jiangsu Science & Technology Information，2018
    YU Ying,X Xue,N Zou,et al.Route navigation system in underground garage based on visible light communication[D].Optical Communication Technology，2018
  夏磊.基于PLC的智能温室远程监控系统的研究[J].，2018
  刘树骏,孙超.基于PLC的立体车库设计[J].智慧工厂，2018 

  荣伟忠.基于PLC的污水处理系统的应用设计[J].，2018
  丁加璐.基于PLC控制的地下智能旋转式立体车库分析[J].河南科技，2018
  南极洲.基于嵌入式软PLC的折弯机数控系统设计与开发[J].，2019
  王楷.基于PLC的异型卷烟分拣控制与管理系统的设计与实现[J].，2019
  李志超.基于PLC的自动化立体停车库控制设计[J].建筑工程技术与设计，2018
  张刚刚.基于PLC的立体车库控制系统研究[J].，2019
  闫伟.基于PLC的智能立体停车管理系统研究[J].，2019
  汪岚,WANG,Lan,等.基于PLC和MCGS的升降横移式立体车库监控系统设计[J].通化师范学院学报，2018
致  谢
本课题的研究工作是在老师的细心引导和细心的帮助下进行的。从论文发表到最后，每一次的进步，每一次的编写，都是老师的心血结晶。导师的治学态度、各科知识的渊博和无私的献身精神都给了我很大的启发。在未来的工作中，我会牢记老师的教导与激励，并会竭尽全力，争取更好的成绩。

在这里，我要对我的老师表示由衷的谢意和深深的敬意！

在三年的学习生活和工作中，我的学习、生活、工作都受到了各位教师的大力关照，我的能力也得到了极大的提升。感谢各位老师、同学、朋友们对我的关心和帮助！

最后，我谨向各位专家教授表示诚挚的谢意。






















15

