目 录

前言	1

第一章：  工程概括与设计依据	2

1.1工程概括	2

1.2设计范围与内容	2

1.3供配电系统设计﻿	2

1.4照明系统设计	3

第二章：  电气工程重要性的主要体现	4

2.1筑牢社会运转的能源基石	4

2.2助力产业升级的核心支撑	4

2.3在工程造价控制中的重要作用	4

第三章：  编制步骤与流程	5

3.1确定项目要求和范围	5

3.2制定工程量清单	5

3.3确定工程标准和要求	5

3.4确定工程材料和设备价格	5

3.5制定人工费用和管理费用	5

3.6编制预算报价表	6

3.7审核和修改预算报价表	6

3.8发布和应用预算报价表	6

结论	7

附录	8

1.蓝天幼儿园工程图纸一套（6张）	8

2.广联达BIM安装计量建模模型GQI	8

3.招标控制价	8

参考文献	9

致谢	10

前 言

在现代建筑工程体系中，电气工程犹如建筑的“神经脉络”，支撑着照明、动力、通信等多元功能的有序运转，其建设质量与成本管控直接关乎建筑整体的实用性与经济性。随着建筑智能化、绿色化的发展浪潮，电气工程的系统复杂度与技术含量持续提升，这对其造价管理工作提出了更为严苛的要求。电气预算书在工程造价管理中占据核心位置，不仅是项目投资决策与资源调配的基石，更在工程招投标、成本核算、进度把控等关键环节发挥着不可替代的作用。

当前，电气预算编制工作仍面临诸多挑战：设计图纸深度不足、定额标准更新滞后、预算人员专业素养参差不齐等问题，时常导致预算结果与实际施工需求存在偏差，出现资金浪费、工期延误等连锁反应。在此背景下，深入探究电气预算书编制的科学方法与优化路径，对于提升工程造价管理的精准性、保障工程建设的经济效益具有重要的现实意义。

本次我以电气预算书编制为研究对象，旨在通过剖析编制流程中的核心要点与常见问题，探寻适配现代电气工程发展的预算编制策略，为相关从业者提供理论参考与实践指引，推动电气工程造价管理体系的不断完善。幼儿园建筑的用电负荷具有其特殊性，如插座回路多、安全要求高、照明环境需柔和舒适等。同时，作为人员密集的公共场所，其消防与应急疏散系统的设计至关重要。

第一章：工程概括

1.1工程概括

本项目为“广州市时代天韵幼儿园工程建设项目”，位于广州市境内。建筑主体为地上三层，局部可能包含设备层或阁楼层，建筑总高度约11.7米，属于多层公共建筑。总建筑面积约为3690平方米，其中计容建筑面积约3390平方米。结构形式为钢筋混凝土框架结构。﻿

建筑功能主要包括幼儿活动单元（含活动室、寝室、卫生间）、多功能活动室、办公室、厨房、门厅及室外活动场地等。作为一所现代化的幼儿园，其电气设计需充分考虑儿童的行为特点和安全需求。﻿

1.2设计范围与内容

其设计涵盖红线内全部电气系统：变配电系统包括10/0.4kV变配电所、高低压配电系统。﻿电力配电系动力设备（如风机、水泵、电梯）及普通插座的配电。照明系统室内外一般照明、应急照明及疏散指示系统。

1.3供配电系统设计

本项目由市政电网引入两路独立的10kV电源，采用单母线分段接线方式，中间设联络开关。变配电所设于建筑首层，靠近负荷中心，以减少线路损耗。高压侧采用环网柜，低压侧采用抽屉式开关柜。变压器选用SCB13型及以上能效等级的干式变压器，具有低损耗、低噪音、防火性能好等优点，非常适合幼儿园环境。变压器容量选择为1台400kVA，负载率控制在合理范围内，保证经济运行。﻿低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。对于容量较大或重要的负荷（如电梯、水泵、风机等），采用放射式供电，由低压配电柜直接配出专用回路。对于照明及普通插座等分散负荷，采用树干式供电，通过封闭式母线槽或预分支电缆引至各楼层配电箱，再由楼层配电箱配出至各用电点。所有消防设备配电回路均设置双电源自动切换装置（ATS），切换时间满足规范要求。

1.4照明系统设计

主要采用高效节能的LED光源，其具有寿命长、光效高、显色性好、无频闪等优点，有利于保护幼儿视力。活动室、办公室等场所选用格栅灯盘或平板灯，以提供均匀柔和的光线，避免眩光。走廊、楼梯间选用吸顶灯。卫生间、厨房等潮湿场所选用防潮防尘灯具。所有灯具的功率因数均不小于0.9。根据消防规范，在疏散走道、楼梯间、前室、配电室、消防控制室等场所设置应急照明和疏散指示标志。﻿﻿

第二章：  电气工程重要性的主要体现

2.1筑牢社会运转的能源基石

从日常家庭的照明、家电运行，到城市公共设施的电梯、交通信号灯运作，再到医院的生命维持设备、通信基站的信号传输，电气工程所构成的电力网络已渗透至社会生活的每个角落，如同维持现代社会机体活力的‘神经网络’，一旦中断将直接影响从日常生活到关键基础设施的运行。一旦电力供应中断，不仅会打乱居民生活节奏，更可能威胁到医疗救援、应急通信等关键领域的正常运作。

2.2助力产业升级的核心支撑

传统产业转型的技术抓手：在农业领域，电气自动化技术推动了精准农业的发展，通过智能灌溉系统、自动施肥设备等，实现了农业生产的精细化管理，提高了农产品产量和质量；在传统制造业中，电气控制技术的升级改造让老旧生产线焕发生机，生产效率和产品竞争力显著提升。

2.3在工程造价控制中的重要作用

电气工程在工程造价中占据重要地位，其成本控制直接影响项目整体经济效益‌。在建筑工程中，电气工程投资大、工期长、工艺复杂，造价易受多种因素影响，因此有效的成本控制是保障施工单位经济收益的关键环节 。

第三章：  编制步骤与流程

3.1确定项目要求和范围

首先，需全面梳理项目涵盖的各类电气系统，具体包括为建筑提供动力的强电系统（如供配电与照明），承担信息传输与管理的弱电系统（如通信、安防及智能化系统），以及保障安全的防雷接地系统等。确定电气设备参数：变压器、配电柜、电缆、灯具等设备的型号、规格、数量。明确施工边界：电气管线敷设路径、与土建/给排水等专业的交叉配合要求。

3.2制定工程量清单

按《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制，包括了分部分项工程、措施项目、其他项目清单电气核心清单项目：强电变压器安装、配电柜（箱）安装、电缆敷设、母线安装、照明器具安装；弱电综合布线、安防系统设备安装、智能化系统调试；措施项目电气设备试验、调试、特殊施工措施。

3.3确定工程标准和要求

明确技术标准，电气设备绝缘等级、耐压要求、节能标准（如LED照明占比、变频设备应用）。确定验收要求，电气系统试运行、接地电阻测试、消防联动调试等专项验收标准。

3.4确定工程材料和设备价格

材料价格：电缆、母线、桥架、开关插座等，参考当地造价信息、供应商报价，区分品牌档次（如国标/进口、一线/二线品牌）；设备价格：变压器、配电柜、UPS电源、弱电主机等，结合设备参数、厂家资质、售后服务确定；价格波动应对：对铜价、钢材价等易波动材料，约定价格调整机制（如按旬/月造价信息价差调整）。

3.5制定人工费用和管理费用

人工费用：按电气专业工种（电工、焊工、调试工）确定定额人工单价，或参考市场人工指导价，结合项目工期计算总费用；管理费用：按人工费用的一定比例计取（通常为20%-30%），包含项目管理人员工资、办公费、差旅费等；其他费用：临时设施费、安全文明施工费、规费（社保、公积金等）、税金。

3.6编制预算报价表

按工程量清单逐一计算综合单价：人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险费用，汇总分部分项工程费、措施项目费、其他项目费，形成电气工程总造价。附电气系统示意图、设备材料明细表、价格计算依据等支撑文件。

3.7审核和修改预算报价表

重点核查电气设备选型是否符合需求、价格是否合理、有无漏项，根据审核调整报价，补充遗漏项目，优化成本控制方案。

3.8发布和应用预算报价表

将对修改后的预算报价表进行审核、公布和申报。

结 论

本文详细论述了广州市时代天韵幼儿园电气工程的完整设计过程。设计严格遵循国家规范，充分考虑了幼儿园建筑的特殊性，在供配电、照明、防雷接地、消防及弱电等各个方面均采取了针对性的措施。﻿随着物联网、大数据和人工智能技术的发展，未来的幼儿园电气设计将向更高程度的智慧化方向发展。例如，可以构建基于物联网的智慧能源管理平台，对全园的用电、用水进行实时监测和精细化分析；可以将照明、空调、新风等系统集成，根据室内人员数量、光照强度、CO2浓度等参数自动调节，打造更健康、更节能的室内环境。此外，针对幼儿安全的智能监护系统，如防走失定位、危险区域入侵报警等，也将是未来设计的重要方向。本设计为幼儿园的电气系统奠定了坚实的基础，也为未来的智能化升级预留了充分的空间。﻿

附 录

- 1.蓝天幼儿园工程图纸一套（6张）

- 2.广联达BIM安装计量建模模型GQI

- 3.招标控制价

①新蓝天幼儿园工程建设项目；

②电气工程。

- 参考文献

- [1]  中华人民共和国住房和城乡建设部.GB 50500-2013 建设工程工程量清单计价规范[S]. 北京: 中国计划出版社,2013.

- [2]  原电力工业部、黑龙江省建设委员会.GYD-202-2000 全国统一安装工程预算定额 第二册 电气设备安装工程[S]. 北京:中国计划出版社, 2000.3.工程造价管理基础  理论与相关法规

- [4]  王兆晶.电气工程识图与 CAD [M]. 北京：机械工业出版社,2016.

[5]  浙江省住房和城乡建设厅.GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 [S]. 北京：中国标准出版社,2015.

- 致 谢

经过冬，走到夏。转眼大学生涯结束了。在此，我首先要向我的导师致以最深的敬意。从论文选题到最终成稿，每当我遇到瓶颈时，您的点拨总能让我豁然开朗。您对工程数据一丝不苟的态度，尤其是那句‘每一个数字背后都是责任’的教诲，已深深烙印在我的职业信念中。感谢我的同学们，我们一起在造价实训课上算量，在考证路上相互督促。那些为了一个定额子目争论不休的日子，如今想来满是珍贵。感谢我的父母，你们默默承担了生活的压力，让我能安心求学。你们的信任是我不断前进的动力。未来，我会带着这份感恩，在工程造价的岗位上脚踏实地，用专业知识回馈社会。